ZESTAWIENIE MINIMALNYCH

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:

- Wielofunkcyjny aparat do terapii kombinowanej, terapii ultradźwiękowej, laseroterapii, magnetoterapii i elektroterapii wraz z aparatem w zestawie powinno być oprzyrządowanie:

- głowica do ultradźwięków 4 cm2/1 MHz

- punktowa sonda laserowa 400 mW/808 nm

- 2 sprzężone aplikatory magnetyczne wraz z wygodnym systemem mocującym

- torba

- ilość = 1 zestaw

- Orbitrek elektromagnetyczny:

- wymiary po złożeniu ok.: 137 x 54 x 150 cm

- waga ok. 51 kg

- koło zamachowe: 9 kg

- waga użytkownika: do 150 kg

- wzrost użytkownika: bez ograniczeń

- certyfikat EN957

- pas piersiowy z transmisją bezprzewodową

- typ: magnetyczny trenażer eliptyczny z elektroniczną regulacją oporu

- kategoria: HA (do rehabilitacji, wysoka dokładność i niezawodność)

- 16 stopni obciążenia

- 3-dzielne korby z obudowanymi łożyskami SKF

- system BeltDrive zapewnia cichą i płynna pracę

- stosunek obrotów środek/ koło zamachowe 9:1

- linka aluminiowa o średnicy 310 mm

- łożyska w 6 miejscach – przeguby rękojeści i pedałów

- mocne, ruchome rękojeści

- regulowane pedały w rozstawie 30 cm

- regulowane nachylenie pedałów

- mierniki pulsu w rękojeściach

- pas piersiowy

- podświetlany na niebiesko dotykowy ekran komputera

- komputer wyświetla: czas ćwiczenia, prędkość, dystans, puls, wydajność, średni puls

- ilość = 2 szt.