ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Rodzaj | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE: Opisać lub wpisać TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw komputerowy (stacjonarny) | Płyta główna: Parametry nie gorsze niż: - Obsługa do 16 GB pamięci operacyjnej min. DDR3 - Zintegrowana karta graficzna z wyjściami DVI i D-SUB - Złącza kart 1 x PCIEx16 3.0 2 x PCI Express x1 2 złącza DIMM 4 złącza SATA - Zintegrowany LAN 1 x Gigabit - Porty 8 x USB 2.0 (co najmniej 4xUSB na tylnym panelu (dopuszcza się złącza wewnętrzne) - gniazdo audio - 1x RJ45 - port równoległy i szeregowy (dopuszcza się złącza wewnętrzne na płycie) (Wymagane złącza i porty nie mogą być uzyskane za pomocą hubów, przejściówek, itp.) - Współpraca z systemami: Microsoft Windows XP, 7, 8 |  |
|  |  | Procesor Parametry nie gorsze niż: - Procesor - Liczba rdzeni min 2 wykonany w technologii co najmniej 22 nm, o maksymalnym TDP nie większym niż 55W, posiadającym co najmniej 2 MB pamięci cache, umożliwiający komputerowi osiągnięcie co najmniej 2540 punktów w teście PASSMARK (www.cpubenchmark.net) (Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do dostarczenia jednostki testowej w terminie 3 dni od wezwania, wraz z oryginalnym oprogramowaniem testującym celem weryfikacji poprawności wyników) |  |
|  |  | Zasilacz komputerowy ATX: Parametry nie gorsze niż: - Moc min 420 W pasywne PFC |  |
|  |  | Pamięć operacyjna: Parametry nie gorsze niż: - Typ pamięci – DDR3 - Pojemność pamięci 4096MB z możliwością rozbudowy do 16 GB (1 gniazdo wolne) - Taktowanie 1333MHz |  |
|  |  | Dysk twardy: Parametry nie gorsze niż: - SATA 3,5” - 16 MB CACHE - Pojemność – min 500 GB - Szybkość obrotowa – min 7200 RPM |  |
|  |  | Napęd optyczny: Parametry nie gorsze niż: - CD/DVD |  |
|  |  | Obudowa: Parametry nie gorsze niż: Micro ATX, min. 2 x USB na panelu przednim, Suma wymiarów nie ma przekraczać 900mm (bez panela przedniego) Oznakowanie logiem producenta komputera. Możliwość otwarcia obudowy bez użycia narzędzi. Posiadająca co najmniej 2 zewnętrzne zatoki 5,25" w tym co najmniej jedną wolną po zamontowaniu napędu optycznego, 1 zewnętrzną zatokę 3,5", 1 wewnętrzną zatokę 3,5". |  |
|  |  | Mysz komputerowa: Parametry nie gorsze niż: - Typ myszy - optyczna - Rozdzielczość minimum 1000dpi - Liczba przycisków myszy 3 - Rolka przewijania - Przewodowy interfejs USB |  |
|  |  | Klawiatura komputerowa: Parametry nie gorsze niż: - Typ klawiatury - przewodowa - Długość przewodu 1.8 m - Liczba klawiszy standardowych 104 - diody funkcyjne - klawiaturę numeryczną - tak - Interfejs klawiatury USB |  |
|  |  | Monitor LCD: Parametry nie gorsze niż: - Przekątna min 18,5’’ - Matryca LED w formacie 16:9 - Typ matrycy TFT-TN - Czas reakcji matrycy: 5ms - Plamka matrycy 0,3 mm - Rozdzielczość 1366 x 768 - Obszar widzialny 409,8 (H) x 230,4 (V) - Kąt widzenia: 90 stopni (poziomy), 65 stopni (pionowy) - Ilość kolorów: 16,7 mln - Jasność 200 cd/m2 - Certyfikaty: BSMI, CE Mark, ETL, SASO, PSB, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE - Pobór mocy 8,76 W - Wymiary: 437 x 338 x 170 mm (z podstawką) - 15-pin D-Sub - Kolor: czarny - Waga: 2,15 kg |  |
|  |  | System operacyjny: Parametry nie gorsze niż: Windows 8 Pro 64-bit – OEM PL lub równoważny |  |
|  |  | Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. Funkcja blokowania hasłem wejścia do BIOS-u oraz startu systemu operacyjnego. Funkcja blokowania hasłem możliwości dokonania zmian w ustawieniach BIOS-u przy jednoczesnej możliwości podglądu tych ustawień. |  |
|  |  | LpA w stanie bezczynności (IDLE) nie więcej niż 22dB, a w trybie pracy dysku twardego Random Seek Mode nie więcej niż 24 db. Pomiar i deklaracja producenta wykonane zgodnie z normą ISO 7779 oraz ISO 9296. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji producenta zgodnej z ISO 9296 i ISO 7779. Certyfikaty i oświadczenia: ISO 9001:2000 dla oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji, ISO 14001 dla oferowanego sprzętu na proces produkcji, Deklaracja CE zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi, Certyfikat dostępny na stronach Microsoft, potwierdzający kompatybilność z oferowanym systemem. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia raportu potwierdzającego pozytywną weryfikację oferowanego sprzętu pod względem kompatybilności z systemami Microsoft Windows 8 64-bit. Oświadczenie producenta sprzętu, że w razie nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych producent przejmie na siebie obowiązki związane ze świadczeniem gwarancji. Firma serwisująca musi posiadać Certyfikat ISO 9001:2000. Gwarancja 36 miesięcy w trybie door-to-door. Możliwość sprawdzenia na stronie pozostałego terminu gwarancji. |  |
| 2 | Oprogramowanie biurowe | Parametry nie gorsze niż: Microsoft Office 2013 PL (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych) lub równoważny. |  |
| 3 | Drukarka | Parametry nie gorsze niż: Interfejs: 1xLAN, 1xUSB, Druk monochromatyczny laserowy, druk dwustronny (duplex), min. 6str./min., Format wydruku: A4 i A5, minimalna rozdzielczość wydruku 600x600 dpi (prędkość druku - 35 stron A4/minutę), drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 2300 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752 oraz dodatkowy toner na min. 7000 stron przy 5% pokryciu zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Bęben pozwalający na wydrukowanie 90 000 stron. Podajnik papieru: 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 250 arkuszy A4, 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 50 arkuszy A4. Odbiornik papieru na min 250 kartek. Gramatura papieru: 60-160 g/m2. Emulacje: PCL 6, PCL 5e, PostScript3 lub emulacja. Procesor 350 Mhz, waga do 13 kg. Gwarancja 24 miesiące - oświadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Konieczność nie zachodzi w przypadku autoryzowanego przedstawiciela producenta. Certyfikaty ISO 140001:2004 oraz ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu. |  |
| 4 | Komputer przenośny (notebook) | Parametry nie gorsze niż: Procesor: Intel Core i3-3110M (2.4 GHz, 3 MB cache) lub równoważny Ekran: minimum 15,6", rozdzielczość min. 1366x768 matryca matowa TFT-TN, podświetlanie LED Pamięć RAM: 4 GB DDR3 z możliwością rozbudowy do 8 GB Częstotliwość procesora min. 2,4 GHz Karta Graficzna: zintegrowana. Karta dźwiękowa: zintegrowana. Kamera internetowa. Dysk: min 500 GB (5400 obr./min.) Napęd optyczny: DVD-RW Super Multi (+DVD-RAM) Dual Layer LightScribe Komunikacja: BT min. 2.1; WLAN 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000. Urządzenia wskazujące: TouchPad Bez czytnika linii papilarnych. Czytnik kart pamięci SD (typy odczytywanych kart pamięci: SecureDigital Card, SecureDigital Card High-Capacity (SDHC), MultiMedia Card. Złącza zewnętrzne: 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1x HDMI, 3x USB 2.0, 1x RJ-45 (LAN). Wyjście słuchawkowe Wejście na mikrofon Wejście zasilania (DC-in) Mysz komputerowa optyczna, przewodowa (USB), rozdzielczość minimum 1000dpi, 3 przyciski + rolka. Wymiary nie większe niż: 376mm x 260mm x 31,5-34,5 mm (szerokość x głębokość x wysokość) Bateria min 6 cell Long Life Battery System operacyjny nie gorszy niż Microsoft Windows 8 Pro 64 – bit OEM PL. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2013 PL (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych) Waga: 2,36 kg Gwarancja min. 24 miesiące realizowana następnego dnia roboczego. |  |
| 5 | Tablet | Parametry nie gorsze niż: Procesor dwurdzeniowy INTEL Clover Trail Plus Z2560 1.6GHz (2C4T) lub równoważny. Pamięć wbudowana: 16GB. Pamięć RAM: 2048 MB. Ekran wykonany przy użyciu technologii OGS (One Glass Solution) Przekątna ekranu 10”, Typ: pojemnościowy, 10-punktowy, IPS, Rozdzielczość: 1920x1200px Minimalna jasność ekranu: 300 nitów. Kąt widzenia: 178 o. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 Kamery: wbudowane - 1.2 Megapikselowa przednia, 5 Megapikselowa kamera tylna. Karta graficzna: SGX544MP2 Graphics 400MHZ lub równoważna. Minimum 5 GB miejsca na internetowym dysku twardym (WebStorage) Bateria: litowo-polimerowa 25Wh (6760 mAh). Czas pracy na baterii - minimum 9,5 h przy założeniu że działa: rozdzielczość 720p; jasność 100 nits; włączone wifi. |  |
|  |  | Żyroskop, wbudowane głośniki stereo, Czujnik światła, Czytnik kart MicroSD, 1x Micro USB, 1x Micro HDMI, zasilacz. System operacyjny nie gorszy niż Android Jelly Bean (4.2) Waga: nie więcej niż 581g Wymiary: nie większe niż 264,6 x 182,4 x 9,5 mm Gwarancja: 24 miesiące |  |
| 6 | Access point (urządzenie sieciowe) | Parametry nie gorsze niż: Wspieranie pracy: AP, WDS, Bridge, Client bridge. Wbudowane anteny o wzmocnieniu 2 dBi, możliwość skonfigurowania do 4 SSID. Wsparcie technologii VLAN (1 VLAN zarządzający, 4 VLANy dla SSID). Jednoczesną obsługę do 10 aktywnych użytkowników (maksymalnie 16 podłączonych) Możliwość zasilania za pomocą skrętki ethernetowej, obsługa standardu PoE 802.3af lub za pomocą zasilacza DC (w zestawie). Wsparcie mechanizmów QoS. Maksymalna teoretyczna przepływowość do 300 Mbs. Przyciski: włącznik/wyłącznik i reset. Zarządzanie przez HTTP/HTTPS. Gwarancja na urządzenie: 36 miesięcy |  |
| 7 | Czytnik OCR | Parametry nie gorsze niż: Przechwytywanie obrazu w białym świetle i podczerwonym. Czas odczytu danych poniżej 0,8s. Odczyt: Strefy MRZ z dowodu osobistego, Strefy VIZ z dowodu osobistego oraz prawo jazdy, kodów kreskowych (1D i 2D), ICAO 9303, Karty procesorowe, RFID (Mifare). SDK: C/C++, C#, Visual Basic 6.0, .NET, Delphi, Java Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP (32/64 bit), Windows 7 (32/64bit), Windows 8 (32/64bit)Linux. Zabezpieczenie: gniazdo kensington. Okno skanowania: 125mm x 88mm (4,92" x 3,46") 4 mm szkło hartowane, interfejs: USB. Gwarancja 36 miesięcy. |  |
| 8 | Serwer (pierwszy) | Parametry nie gorsze niż: Procesor Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB lub równoważny. Pamięć RAM 8 GB + 8 GB o częstotliwości 1600 MHz. Obsługa do 768 GB pamięci RAM. Dyski twarde: 2x300GB HS 2.5in SAS 6Gbps - obsługa RAID 0, 1, 10 oraz wbudowany na płycie głównej kontroler dyskowy. Możliwość rozbudowy wbudowanego w płytę kontrolera dyskowego o dodatkowe funkcje, takie jak RAID 5, 6, podtrzymanie bateryjne cache. Możliwość instalacji cachu z zapisem trwałym na pamięci flash. Cztery zintegrowane na płycie głównej porty ethernetowe 1GB. Dwa porty etheretowe 10GB wbudowane w płytę główną, do których dostęp aktywowany jest poprzez instalację dodatkowej karty rozszerzeń, nie zajmującej żadnego ze slotów PCI-E, lecz posiadającej swoje dedykowane złącze na płycie głównej. Możliwość instalacji zarówno różnych modułów SFP do obsługi portów 10GB, zarówno na złącza światłowodowe, jak i miedziane RJ45. Nagrywarka DVD. Sześć slotów PCI-E 3.0 8x. Przynajmniej połowa slotów w dostarczanej konfiguracji musi być dostępna. Porty: 8 portów USB, dwa od przodu, cztery z tyłu, dwa w środku do instalacji dodatkowych urządzeń (takich jak hypervisor wirtualizacyjny lub napęd taśmowy). Porty VGA zarówno z przodu jak i z tyłu serwera. Port szeregowy z tyłu obudowy. |  |
|  |  | Redundantne wiatraki chłodzące, oraz zasilacze. Zasilacze o poborze 550W każdy posiadające certyfikat 80 Plus Platinum. Zintegrowana karta graficzna o pamięci wewnętrznej 16MB, osiągająca rozdzielczość 1600x1200 przy 75Hz i 16 milionach kolorów. Wsparcie dla systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2008 R2 i 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 i 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 i 11, VMware ESX 4.1 i VMware ESXi 4.1 embedded hypervisor, VMware vSphere 5. Możliwość zabezpieczenia poprzez: hasło uruchomienia serwera, hasło administratora, moduł TPM (Trusted Platform Module). Zarządzanie poprzez zintegrowany moduł zarządzający. Posiadać on musi własny interfejs graficzny dostępny z poziomu strony WWW. Z poziomu interfejsu dostępne muszą być takie funkcje jak uruchamianie/ wyłączanie serwera, sprawdzenie informacji o parametrach serwera. Możliwość aktywacji poprzez dokupienie licencji dostępu do zdalnej konsoli graficznej, wraz z możliwością podłączania zdalnych urządzeń takich jak napędy CD, czy obrazy dyskowe (np. .iso). Serwer musi posiadać wbudowaną funkcjonalność przewidywania awarii istotnych komponentów serwera takich jak: zasilacze, procesory, regulatory napięcia, pamięci, dyski twarde, wentylatory. Serwer musi posiadać panel diagnostyczny dostępny od frontu serwera, podający informacje o statusie serwera, wyświetlający informacje o błędach, oraz pozwalający na szybkie zdiagnozowanie, którego elementu dotyczy ewentualne ostrzeżenie. Dostarczony serwer musi posiadać okablowanie pozwalające na podłączenie wszystkich zasilaczy. Serwer musi posiadać certyfikat Energy Star. Karta zarządzania: Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. |  |
|  |  | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać minimum status „Supported” dla MS Windows Server 2003 oraz 2008 w wersjach x86 i x64. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Gwarancja 36 miesięcy w miejscu instalacji z możliwością zgłaszania w trybie 24h/7. |  |
| 9 | System operacyjny | Parametry nie gorsze niż: Windows OEM Server 2008 Std R2 64 Bit/x64, 1-4CPU, PL lub równoważny |  |
| 10 | Serwer (drugi) | Parametry nie gorsze niż: Procesor 1x 6-Core Xeon E5-2400, 1.90 Ghz. Pamięć RAM: 2x8GB DDR3 1333 MHz RDIMM z możliwością obsługi do 192 GB. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep Dyski: 3x 2TB NSAS 7200 RPM w konfiguracji RAID5. Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD Zasilacz nadmiarowy 2x550W (1+1) Hot Plug. Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Napęd optyczny DVD-RW. Minimum 4 redundantne wentylatory. Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. Sloty PCI Express: minimum jeden slot x8 o prędkości x4 generacji 2, min. 1 slot x16 generacji 3 dla kart pełnej wysokości. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia: Szeregowy – 1zt, sieciowy – 2 szt. RJ-45, Grafika 2 (1 tył, 1 przód), USB – min 5. Dwuportowa karta sieciowa, Karta graficzna zintegrowana na płycie głównej, Teleskopowe szyny montażowe do szafy rack 19”, dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. |  |
|  |  | Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego karta zarządzająca posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer |  |
|  |  | - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - zainstalowana podręczna pamięć flash min. 8 GB |  |
|  |  | Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 |  |
| 11 | Czytnik kodów kreskowych | Parametry nie gorsze niż: Interfejs RS232, USB, KBW (złącze klawiatury), Skaner dwukierunkowy, dioda z widocznym laserem 650 nm, częstotliwość elementu skanującego 50Hz, Od 0 do 17 cali/43 cm w przypadku 100% symboli U.p.C./EAN, Możliwość dekodowania UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Codbar, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, różne odmiany RSS, Zgodność z certyfikatami UL 1950, CSA C22.2, No. 950, EN60950/IEC950. Gwarancja: minimum 12 miesięcy. |  |

###### Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w tabeli „parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy: ........................................................................

(pieczęć i podpis)

……………………………, dnia ………………………